D7R9SWB/W3CHS

- Lineaire downlight met rechte hoeken, witte behuizing.

- LED+LENS™ optiek, zwarte cups, polycarbonaat, zeer breedstralend lichtverdeling.

- 9 lenzen verzonken in ronde kuipjes.

- Afmetingen: 655 mm x 95 mm x 40 mm.

- individueel vierkant

- LED+LENS™, een combinatie van hoogvermogenleds en individuele lenzen met een gepatenteerde oppervlaktestructuur voor een optimale lichtbeleving. De lenzen liggen verzonken in ronde kuipjes voor een comfortabele lichtervaring.

- Lichtstroom: 3150 lm, Specifieke lichtstroom: 97 lm/W.

- Opgenomen vermogen: 32.5 W, niet-dimbaar.

- Frequentie: 50/60Hz AC.

- Spanning: 220-240V.

- Isolatieklasse: klasse II.

- Led met superieure behoudfactor; na 50.000 branduren behoudt de armatuur 96% van zijn initiële lichtstroom (Tq = 25°C).

- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, Kleurweergave ra: 80.

- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): ≤ 3 SDCM.

- LED+LENS™ met UGR <= 22 conform norm EN 12464-1 voor matige visuele en concentratie-eisen.

- Fotobiologische veiligheid IEC/TR 62778: RG1.

- RAL9003 - wit.

- IP-graad: IP20.

- Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman. Verwisselbaar voorschakelapparaat door een vakman.

- Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: E.

- Gloeidraadtest: 650°C.

- 5 jaar garantie op armatuur en driver.

- Certificeringen: CE, ENEC.

- Armatuur met halogeenvrije leads.

- De armatuur is ontwikkeld en geproduceerd volgens standaard EN 60598-1 in een bedrijf dat ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is.