E4611/LED1W040S

- Luminária de linha industrial com design elegante. Proteção contra sobretensões (LN/PE): 1kV/2kV (para ambientes industriais leves).

- DUAL●LENS optics, policarbonato (PC), assimétrica dupla distribuição luminosa.

- Dimensões: 1000 mm x 60 mm x 135 mm.

- Fluxo luminoso: 5050 lm, Fluxo luminoso específico: 133 lm/W.

- Potência: 38.0 W, não regulável.

- Frequência: 50-60Hz AC.

- Tensão: 220-240V.

- Classe de isolamento: classe I.

- LED com manutenção de luz superior; após 50.000 horas de funcionamento a luminária retém 97% do seu fluxo inicial (Tq = 25°C).

- Temperatura de cor: 3000 K, Restituição de cor ra: 80.

- Consistência da cor (elipse McAdam): ≤ SDCM.

- DUAL●LENS™ com UGR <= 25 em conformidade com a norma EN 12464-1 para baixas exigências visuais e de concentração, mobilidade frequente

- Alumínio lacado base, RAL9016 - tráfego branco.

- Grau de protecção IP: IP40.

- Grau de protecção IK: IK06.

- Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controlo substituível por um profissional.

- Teste ao fio encandescente: 850°C.

- 5 anos de garantia sobre luminária e driver.

- Certificações: CE, ENEC.

- Luminária com ligações livres de halogéneo.

- A luminária foi desenvolvida e produzida de acordo com a norma EN 60598-1 numa empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 14001.

- Acessórios necessários para montagem, selecione entre: E7H301, E4H1000, E4H111, E4H112, E4H121, E4H122, E4H131, E4H141, E4H142, .