K282/2OS2

- IP65 Alumbrado de emergencia para señalización (f) por iluminación de salida final. Montage adosado.

- Luminaria autónoma (contiene batería).

- Dimensiones: 359 mm x 180 mm x 100 mm.

- Montaje con dos soportes de acero inoxidable, conexión eléctrica automática, terminales de cable sin tornillos (hasta 2.5mm²), incluye manguera, posibilidad de cableado pasante, accesorios adicionales para montaje empotrado. Con calentador de batería, temperatura ambiente permitida de -20 ° C a + 35 ° C.

- Dos ledes dirigidos al suelo para dar 1 lux.

- Lumen emergencia: 65 lm.

- Consumo de energía: 2.0 W.

- Tensión: 220-230V.

- La distancia de visualización del pictograma es m.

- Autonomia: 180 minutos. La luminaria indica datos de la lámpara, fecha y tipo de batería, según la norma EN 60598-2.22.

- Batería: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah.

- Test de fonctionamiento semanal automático, test de duración de batería cada 13 semanas, según la norma EN 50172 y EN 62034.

- Modo permanente/no permanente seleccionable, preestablecido para la mayoría de las aplicaciones.

- Clase de aislamiento: clase II.

- Seguridad fotobiológic IEC/TR 62778: RG0.

- Policarbonato resistente a impactos carcasa, RAL9018 - blanco papiro.

- Grado de protección IP: IP65.

- Grado de protección IK: IK10.

- Comprobación del filamento: 850°C.

- Certificaciones: CE, ENEC.

- La luminaria ha sido desarrollada y producida según la norma EN 60598-1 en una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.