K282/2O

- IP65 Leuchte für Sicherheitsbeleuchtung für Endausgangsbeleuchtung. Anbau

- Autonome Leuchte (enthält Batterie).

- Abmessungen: 359 mm x 180 mm x 100 mm.

- Automatischer elektrischer Kontakt, Anschluss-Drucksteckkontakte (bis zu 2.5mm²) für Durchgangsverdrahtung geeignet, inkl. Kabelverschraubung, Wand-Montage an zwei Edelstahl-Klammern, optionales Zubehör für Einbau-Montage Mit Batterieheizung, Zulässige Umgebungstemperatur bei Batterieheizung -20 ° C bis + 35 ° C.

- Zwei nach unten gerichtete LEDs zur normkonformen Ausleuchtung des letzten Ausgangs.

- Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb: 65 lm.

- Anschlussleistung: 2.0 W.

- Spannung: 220-230V.

- Die Erkennungsweite des Piktogramms ist  m.

- Betriebsdauer: 60 min. Die Leuchte enthält Lampen- und Batteriedaten (Datum/Typ) gem. EN 60598-2-22.

- Batterie: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah.

- Automatischer Funktions-/Betriebsdauertest, jeweils wöchentlich/alle 13 Wochen gem. EN 50172 und EN 62034;

- Dauer-/Bereitschaftsschaltung wählbar, voreingestellt für Haupt-Anwendung.

- Schutzklasse: Klasse II.

- Fotobiologische Sicherheit EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED.

- Schlagfestes polycarbonat Gehäuse, RAL9018 - papyrusweiß.

- IP-Schutzart: IP65.

- IK-Schutzart: IK10.

- Ambient temperature: -20°C - 35°C.

- Glühdrahttest: 850°C.

- 5 Jahre Garantie auf Leuchte, Lichtquelle, Driver und Batterie.

- Zertifikate: CE, ENEC.

- Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem Unternehmen entwickelt und produziert, das ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist.