K6A-R30-1M0-20-3L0

- Minimalistisch design rond Noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting. Inbouw.

- Autonoom armatuur (bevat batterij).

- Afmetingen: Ø 80 mm x 50 mm.

- Lijnvormige lichtverdeling, geoptimaliseerd voor 1 lux langs de as van de vluchtweg.

- Lichtopbrengst in noodwerking: 95 lm.

- Opgenomen vermogen: 0.2 W.

- Spanning: 220-240V.

- Autonomie: 180 minuten. De armatuur bevat lampgegevens, batterijdatum en -type zoals vereist volgens EN 60598-2.22.

- Batterij: 1 x LiFePO4 3,2V 1,5Ah.

- Wekelijkse automatische functietest, duurtest elke 13 weken, conform EN 50172 en EN 62034.

- Isolatieklasse: klasse II.

- Fotobiologische veiligheid EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED.

- Textuur gecoate aluminium afdekking, polycarbonaat behuizing, RAL9003 - wit / Configureerbaar.

- IP-graad: IP20.

- IK-graad: IK04.

- Ambient temperature: 5°C - 35°C.

- Gloeidraadtest: 850°C.

- 5 jaar garantie op armatuur, driver, lichtbron en batterij (voor autonome armaturen).

- Certificeringen: CE.

- De armatuur is ontwikkeld en geproduceerd volgens standaard EN 60598-2.22 in een bedrijf dat ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is.