K6A-R30-2M0-20-3L0

- Minimalistisches Design runde Leuchte für Sicherheitsbeleuchtung für Antipanik-Beleuchtung. Einbau.

- Autonome Leuchte (enthält Batterie).

- Abmessungen: Ø 80 mm x 50 mm.

- Quadratische Antipanik-Lichtverteilung, optimiert zur Vermeidung unbeleuchteter Teilflächen.

- Leuchten-Lichtstrom im Notbetrieb: 100 lm.

- Anschlussleistung: 0.2 W.

- Spannung: 220-240V.

- Betriebsdauer: 180 min. Die Leuchte enthält Lampen- und Batteriedaten (Datum/Typ) gem. EN 60598-2-22.

- Batterie: 1 x LiFePO4 3,2V 1,5Ah.

- Automatischer Funktions-/Betriebsdauertest, jeweils wöchentlich/alle 13 Wochen gem. EN 50172 und EN 62034;

- Schutzklasse: Klasse II.

- Fotobiologische Sicherheit EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED.

- Strukturbeschichtete aluminiumabdeckung, polycarbonat Gehäuse, RAL9003 - weiß / Knofigurierbar.

- IP-Schutzart: IP20.

- IK-Schutzart: IK04.

- Ambient temperature: 5°C - 35°C.

- Glühdrahttest: 850°C.

- 5 Jahre Garantie auf Leuchte, Lichtquelle, Driver und Batterie.

- Zertifikate: CE.

- Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem Unternehmen entwickelt und produziert, das ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist.