U3B-M104-15-840-045S

- Luminaria empotrada con óptica Shielded Lens.

- Shielded lens óptica, blanco policarbonato (PC), extensiva media distribución luminosa.

- Unidades de apantallamiento con esquinas redondeadas.

- Dimensiones: 1196 mm x 296 mm x 58 mm.

- M300, instalación como luminaria de empotrar para techos modulares con sistema de perfil visible.

- Shielded lens: la fuente de luz se oculta a la vista en lentes apantalladas, la distribución de la luz se realiza con la lente. Dos lentes por unidad de apantallamiento.

- Flujo luminoso: 4500 lm, Flujo luminoso específico: 155 lm/W.

- Consumo de energía: 29.0 W, no regulable.

- Frecuencia: 50/60Hz AC.

- Tensión: 220-240V.

- Clase de aislamiento: clase I.

- LED con superior factor de mantenimiento; después 50.000 horas de funcionamiento, el aparato conserva el 95% de su corriente de fluxo luminoso.

- Temperatura de color correlacionada: 4000 K, Reproducción de los colores ra: 80.

- Tolerancia de color (inicialmente MacAdam): ≤ 3 SDCM.

- Shielded lens para distribución de luz sin deslumbramiento con UGR <= 19 y luminancias @ 65° 1500 Cd/m² cd/m² conforme a la norma EN 12464-1 para exigencia visual alta, p. ej. Pantallas de ordenador.

- Seguridad fotobiológic EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED.

- Chapa de acero lacado carcasa, RAL9003 - blanco.

- Grado de protección IP: IP20.

- Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015: D.

- Comprobación del filamento: 650°C.

- 5 años de garantía en luminarias y controlador.

- Certificaciones: CE, ENEC.

- Luminaria con cable libre de halógenos.

- La luminaria ha sido desarrollada y producida según la norma EN 60598-1 en una empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.