U3B-M803-15-840-060D

- Einbauleuchte mit Shielded Lens Optik.

- Shielded lens Optik, weiss Polycarbonat (PC), mittelbreit strahlend Lichtverteilung.

- Abschirmeinheiten mit abgerundeten Ecken.

- Abmessungen: 621 mm x 621 mm x 58 mm.

- M625 quadratisch, Installation als reine Einlegeleuchte für modulare Decken mit sichtbarem Rastersystem.

- Shielded lens: Der Einblick in die Lichtquelle wird durch Abschirmeinheiten beschränkt, die Lichtverteilung erfolgt über Linsen.

- Lichtstrom: 6000 lm, Spezifischer Lichtstrom: 145 lm/W.

- Anschlussleistung: 41.5 W, DALI dimmbar.

- Frequenz: 50/60Hz AC.

- Spannung: 220-240V.

- Schutzklasse: Klasse I.

- LED mit überlegenem Wartungsfaktor; nach 50.000 Brennstunden behält die Leuchte 94% ihres ursprünglichen Lichtstroms.

- Lichtfarbe: 4000 K, Farbwiedergabe ra: 80.

- Farborttoleranz (initial MacAdam): ≤ 3 SDCM.

- Shielded lens für eine blendfreie Lichtverteilung mit UGR <= 19 und einer Leuchtdichte @ 65° 3000 Cd/m² cd/m² entsprechend der Norm EN 12464-1 für hohe visuelle Anforderungen, z.B. Bildschirme.

- Fotobiologische Sicherheit IEC/TR 62778: RG1.

- Lackiertes stahlblech Gehäuse, RAL9003 - weiß.

- IP-Schutzart: IP20.

- Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D.

- Glühdrahttest: 650°C.

- 5 Jahre Garantie auf Leuchte und Treiber.

- Zertifikate: CE, ENEC.

- Leuchte mit halogenfreiem Kabel.

- Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen entwickelt und produziert.