V3UB10M/N3M0D0X0

- Arkitektuell armatur.

- Shielded lens optik, svart polykarbonathölje (PC), medelbredstrålande ljusfördelning.

- Dimensioner: 1386 mm x 76 mm x 72 mm.

- individuell linjär

- Shielded lens: ljuskällan är dold vid normal beaktningsvinkel av bländskydd, ljusdistributionen skapas av en lins.

- Ljusflöde: 2800 lm, Specifikt ljusutbyte: 120 lm/W.

- Energiförbrukning: 23.3 W, DALI reglerbar.

- Frekvens: 50/60Hz AC.

- Spänning: 220-240V.

- isoleringsklass: class I.

- LED med överlägset bibehållningsfaktor; efter 50000 brinntimmar behåller fixturen 96% av sin initiala ljusflöde.

- Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivning ra: 80.

- Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): ≤ SDCM.

- Shielded lens och lins för bländningsfri ljusdistribution med UGR <= 19 och luminanser vid @ 65° 3000 Cd/m² cd/m² enligt SS-EN 12464-1 för höga visuella krav.

- Fotobiologisk säkerhet IEC/TR 62778: RG1.

- Lackerat aluminium armaturhus, RAL9005 - svart.

- IP-klassning: IP20.

- Utbytbar ljuskälla (endast LED) av en fackman. Utbytbara styrdon av en fackman.

- Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015): C.

- Glödtrådstest: 650°C.

- 5 års garanti på armatur och drivenhet.

- Certifieringar: CE, ENEC.

- Armatur med halogenfritt kablage.

- Armaturen har utvecklats och framställts enligt standard EN 60598-1 i ett företag som är ISO 9001 och ISO 14001-certifierat.