V3UB10M/W6M0D0X0

- Architektonische Leuchte.

- Shielded lens Optik, schwarz Polycarbonat (PC), mittelbreit strahlend Lichtverteilung.

- Abmessungen: 2754 mm x 76 mm x 72 mm.

- individuell linear

- Shielded lens: Der Einblick in die Lichtquelle wird durch Abschirmeinheiten beschränkt, die Lichtverteilung erfolgt über Linsen.

- Lichtstrom: 5350 lm, Spezifischer Lichtstrom: 121 lm/W.

- Anschlussleistung: 44.3 W, DALI dimmbar.

- Frequenz: 50/60Hz AC.

- Spannung: 220-240V.

- Schutzklasse: Klasse I.

- LED mit überlegenem Wartungsfaktor; nach 50.000 Brennstunden behält die Leuchte 95% ihres ursprünglichen Lichtstroms.

- Lichtfarbe: 3000 K, Farbwiedergabe ra: 80.

- Farborttoleranz (initial MacAdam): ≤ SDCM.

- Shielded lens für eine blendfreie Lichtverteilung mit UGR <= 19 und einer Leuchtdichte @ 65° 3000 Cd/m² cd/m² entsprechend der Norm EN 12464-1 für hohe visuelle Anforderungen, z.B. Bildschirme.

- Fotobiologische Sicherheit IEC/TR 62778: RG1.

- Lackiertes aluminium Gehäuse, RAL9005 - schwarz.

- IP-Schutzart: IP20.

- Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

- Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: C.

- Glühdrahttest: 650°C.

- 5 Jahre Garantie auf Leuchte und Treiber.

- Zertifikate: CE, ENEC.

- Leuchte mit halogenfreiem Kabel.

- Die Leuchte wurde nach der Norm EN 60598-1 in einem nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Unternehmen entwickelt und produziert.