V3UDJ0M/W6L0D0X0

- Architecturaal armatuur.

- diffusor optiek, opaal acrylaat (PMMA), breedstralend lichtverdeling.

- Afmetingen: 1698 mm x 76 mm x 72 mm.

- individueel langwerpig

- Armatuur met vlakke diffusor voor een heldere en uniforme uitlichting.

- Lichtstroom: 2700 lm, Specifieke lichtstroom: 114 lm/W.

- Opgenomen vermogen: 23.6 W, DALI dimbaar.

- Frequentie: 50/60Hz AC.

- Spanning: 220-240V.

- Isolatieklasse: klasse I.

- Led met superieure behoudfactor; na 50.000 branduren behoudt de armatuur 98% van zijn initiële lichtstroom (Tq = 25°C).

- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, Kleurweergave ra: 80.

- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): ≤ SDCM.

- Fotobiologische veiligheid IEC/TR 62778: RG1.

- Gelakt aluminium behuizing, RAL9005 - zwart.

- IP-graad: IP20.

- IK-graad: IK07.

- Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman. Verwisselbaar voorschakelapparaat door een vakman.

- Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: C.

- Gloeidraadtest: 850°C.

- 5 jaar garantie op armatuur en driver.

- Certificeringen: CE, ENEC.

- Armatuur met halogeenvrije leads.

- De armatuur is ontwikkeld en geproduceerd volgens standaard EN 60598-1 in een bedrijf dat ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is.