V3US10M/W5M0D0X1

- Luminária arquitetónica.

- Shielded lens optics, branco policarbonato (PC), extensiva média distribuição luminosa.

- Dimensões: 2298 mm x 76 mm x 72 mm.

- individual linear

- Shielded Lens (Lente blindada): a fonte de luz é escondida da vista por unidades de blindagem, a distribuição da luz é feita com uma lente. Duas lentes por cavidade de blindagem.

- Fluxo luminoso: 4500 lm, Fluxo luminoso específico: 136 lm/W.

- Potência: 33.0 W, DALI regulável.

- Frequência: 50/60Hz AC.

- Tensão: 220-240V.

- Classe de isolamento: classe I.

- LED com manutenção de luz superior; após 50.000 horas de funcionamento a luminária retém 96% do seu fluxo inicial (Tq = 25°C).

- Temperatura de cor: 3000 K, Restituição de cor ra: 80.

- Consistência da cor (elipse McAdam): ≤ SDCM.

- Shielded lens para distribuição de luz sem sem encandeamento com UGR <= 19 e luminâncias @ @ 65° 3000 Cd/m² cd/m² em conformidade com a norma EN 12464-1 para exigências visuais elevadas, por exemplo, locais com display/ecrans.

- Segurança fotobiológica IEC/TR 62778: RG1.

- Alumínio lacado base, RAL9003 - branco.

- Grau de protecção IP: IP20.

- Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controlo substituível por um profissional.

- Classe EE da fonte de luz de acordo com o regulamento da UE 2019/2015: C.

- Teste ao fio encandescente: 650°C.

- 5 anos de garantia sobre luminária e driver.

- Certificações: CE, ENEC.

- Luminária com ligações livres de halogéneo.

- A luminária foi desenvolvida e produzida de acordo com a norma EN 60598-1 numa empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 14001.