D7R9SBB/N2CHD

Lineaire downlight met rechte hoeken, zwarte behuizing. LED+LENS™ optiek, zwarte cups, polycarbonaat, breedstralend lichtverdeling. 9 lenzen verzonken in ronde kuipjes. Afmetingen: 655 mm x 95 mm x 40 mm. individueel vierkant LED+LENS™, een combinatie van hoogvermogenleds en individuele lenzen met een gepatenteerde oppervlaktestructuur voor een optimale lichtbeleving. De lenzen liggen verzonken in ronde kuipjes voor een comfortabele lichtervaring. Lichtstroom: 3350 lm, Specifieke lichtstroom: 102 lm/W. Opgenomen vermogen: 33.0 W, DALI dimbaar. Frequentie: 50/60Hz AC. Spanning: 220-240V. Isolatieklasse: klasse II. Led met superieure behoudfactor; na 50.000 branduren behoudt de armatuur 96% van zijn initiële lichtstroom (Tq = 25°C). Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K, Kleurweergave ra: 80. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): ≤ 3 SDCM. LED+LENS™ met UGR <= 22 conform norm EN 12464-1 voor matige visuele en concentratie-eisen. Fotobiologische veiligheid IEC/TR 62778: RG1. RAL9005 - zwart. IP-graad: IP20. Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman. Verwisselbaar voorschakelapparaat door een vakman. Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: E. Gloeidraadtest: 650°C. 5 jaar garantie op armatuur en driver. Certificeringen: CE, ENEC. Armatuur met halogeenvrije leads. De armatuur is ontwikkeld en geproduceerd volgens standaard EN 60598-1 in een bedrijf dat ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is.