K285/2OS2

IP65 Luminária de emergência sinalização iluminação de saída final. Montagem saliente. Luminária autónoma (contém bateria). Dimensões: 359 mm x 180 mm x 100 mm. Instalada em dois grampos de aço inoxidável, conexão elétrica automática (até 2.5mm²), terminais de fio sem parafusos, bocim incluído, possibilidade de cablagem de passagem, acessórios opcionais para montagem de encastrar. Com aquecedor de bateria, temperatura ambiente permitida de -20 ° C a + 35 ° C. Fluxo luminoso em estado de emergência: 65 lm. Potência: 2.0 W. Tensão: 220-230V.  A distância de percepção do pictograma é m. Duraçãos: 180 minutos. A luminária contém dados da fonte de luz, data da bateria e tipo, conforme exigido de acordo com EN 60598-2.22. Bateria: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah. Teste funcional automático todas as semanas, teste de duração 13 semanas, de acordo com EN 50172 e EN 62034. Monitorização e controle via software ESM para manutenção central. Conexão via comunicação sem fio de 868 MHz. Modo mantido / não mantido selecionável, predefinido para a aplicação mais comum. Classe de isolamento: classe II. Segurança fotobiológica IEC/TR 62778: RG0. Policarbonato resistente a impactos base, RAL9018 - papiro branco. Grau de protecção IP: IP65. Grau de protecção IK: IK10. Teste ao fio encandescente: 850°C. Certificações: CE. A luminária foi desenvolvida e produzida de acordo com a norma EN 60598-1 numa empresa certificada pela ISO 9001 e pela ISO 14001.